德科物联

13.56MHz NFC高频读写模块

DK25T-ANT

Datasheet

V3.1

文档修订历史：

| 版本 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2019-5-4 | 创建文档 |
| V1.1 | 2019-5-30 | 修正默认寻卡流程、删除低功耗内容 |
| V1.3 | 2019-9-19 | - 增加配置系统参数命令，可以配置模块低功耗寻卡间隔、上电是否自动寻卡、是否开启低功耗寻卡、寻卡参数等，并且可掉电保存。 - 修改打开/关闭自动寻卡后状态掉电保存功能。 |
| V1.3.1 | 2020-10-22 | 1、增加自动寻卡时返回数据格式的说明 2、修改打开/关闭自动寻卡时寻卡间隔说明 |
| V1.3.2 | 2020-12-5 | 1、修改文字描述 |
| V3.0 | 2021-8-15 | 1、修改产品图片 |
| V3.1 | 2022-9-30 | 1、增加复位芯片设计，修改产品图片 |

免责声明：

本文档提供有关深圳市德科物联技术有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。除德科物联在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任，并且，德科物联对其产品的销售或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。德科物联可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。对于本公司产品可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与本公司联系，以获取最新的规格说明。

目录

1	概述	1

2	产品特性	1

3	硬件接口	2

3.1	模块尺寸与接口	2

4	通信协议	3

4.1	软件流程	3

4.2	通讯传输字节格式	3

4.3	数据帧格式	4

4.4	命令码	4

4.4.1	通用指令	5

4.4.2	Mifare卡操作指令	10

4.4.3	Ultralight卡操作指令	14

4.4.4	ISO14443-A CPU卡操作指令	16

4.4.5	身份证操作指令	17

4.4.6	ISO15693卡片操作指令	18

5	模块反馈	21

6	常见故障分析	22

6.1	打开串口失败	22

6.2	与模块无法通信	22

6.3	读取不到卡片	22

7	技术支持	23

概述

DK25T-ANT是基于13.56MHz的高频卡读写模块，采用UART通讯接口，兼容性好，通用性强。用户通过UART向模块发送简单指令可实现对NFC卡片进行读写操作，简单易用，用户可使用该模块高效快速开发NFC读写功能产品，模块预留RS232接口芯片，如需使用232接口，加贴芯片即可，型号为：DK25T-232-ANT。

DK25T-ANT支持ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica等协议的卡片类型，支持APDU指令。

DK25T-ANT模块采用天线-主控一体化设计，免除天线引线环境干扰，外部接线简单。

产品特性

| 【支持卡片】： | mifare one（M1）、S50、S70、NTAG2xx系列、复旦F08、I-CODE-X等类型标签；同时，还可以支持识别二代身份证、城市一卡通、银行卡、护照、港澳证。 |
| --- | --- |
| 【电压范围】： | 5.0V（±0.5V） |
| 【支持协议】： | ISO15693、ISO14443-A、ISO14443-B、ISO18092 |
| 【工作电流】： | 30mA~130mA |
| 【工作温度】： | -20~85℃ |
| 【通信接口】： | UART TTL |
| 【波 特 率】： | 115200bps（默认） |
| 【模块尺寸】： | 天线分体模块：35x54 mm |
| 【读卡距离】： | 20mm~60mm（视标签与天线而定） |
| 【看 门 狗】 | 内置硬件看门狗，杜绝死机； |

硬件接口

模块尺寸与接口

模块实物图：

接口定义：

| 德科DK25T-ANT模块引脚说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 引脚号 | 功能 | 说明 |
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | UART_RXD | 模块串口接收 |
| 3 | UART_TXD | 模块串口发送 |
| 4 | VCC | 5.0V（±0.5V） |
| 注：模块上有接口的丝印，在此不做详细描述 |  |  |

模块尺寸：

通信协议

软件流程

模块上电后进入自动寻卡模式，输出格式为（16进制）：

如果配置了输出卡片类型则返回（默认）：

0xAA + 1字节长度 + 0x01 + 1字节卡片类型 + n字节卡片UID

如果配置了不输出卡片类型则返回：

0xAA + 1字节长度 + 0x01 + n字节卡片UID

当卡片拿开时，从串口输出卡片离开指令，输出格式为（16进制）：

AA 01 EA

软件流程如下图所示：

通讯传输字节格式

1 ） 通讯标准： UART

2 ） 波 特 率： 115200 bps

3 ） 起 始 位： 1bit

4 ） 数 据 位： 8 bits

5 ） 停 止 位： 1 bit

6 ） 校    验： 无

数据帧格式

| 帧头 | 长度 | 命令 | 【地址】 | 【数据】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XAA | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | N Byte |

注：【】表示指令中不一定会存在此部分，即地址和数据不一定在所有的指令中都存在。

帧头：固定为 0xAA

长度：长度 = 命令长度（1Byte）+ 【地址长度（1Byte）】 + 【数据长度（N Byte）】

命令：命令分为卡片操作命令、错误反馈命令、模块配置命令

地址：卡片块地址（M1 卡每个块数据 16 Byte， UL 卡每个块数据 4 Byte，ISO14443-B卡每个块数据 4 Byte）

数据：在对应命令处有详细说明。

命令码

| 指令类型 | 命令码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通用指令 | 0x01 | 获取卡片UID |
|  | 0x02 | 获取卡片类型 |
|  | 0x95 | 自动寻卡开关 |
|  | 0xA0 | 修改模块波特率 |
|  | 0xA1 | 配置系统参数指令 |
|  | 0xA2 | 读取系统参数指令 |
|  | 0xB0 | 获取模块固件版本号 |
| Mifare卡操作指令 | 0x03 | 向模块写入需要验证的密钥(A密钥) |
|  | 0x04 | Mifare卡读块 |
|  | 0x05 | Mifare卡写块 |
|  | 0x06 | Mifare卡增减值初始化 |
|  | 0x07 | Mifare卡增值 |
|  | 0x08 | Mifare卡减值 |
|  | 0x0B | 向模块写入需要验证的密钥(B密钥) |
|  | 0x0C | 设置模块使用密钥的类型 |
| Ultralight卡操作指令 | 0x09 | Ultralight卡读块 |
|  | 0x1C | Ultralight卡读多个块 |
|  | 0x1D | Ultralight卡写多个块 |
| ISO14443-A CPU卡操作指令 | 0x15 | ISO14443-A CPU卡片激活指令 |
|  | 0x17 | ISO14443-A CPU卡APDU指令接口 |
|  | 0x18 | 卡片断电指令、关闭天线指令接口 |
| 身份证卡片操作 | 0x14 | 身份证激活指令 |
|  | 0x16 | 身份证APDU指令接口 |
|  | 0x18 | 卡片断电指令、关闭天线指令接口 |
| ISO15693卡片操作 | 0x90 | ISO15693卡读单个块 |
|  | 0x91 | ISO15693读多个块 |
|  | 0x92 | ISO15693写单个块 |
|  | 0x93 | ISO15693写多个块 |
|  | 0x94 | ISO15693锁住块 |
| 模块反馈 | 0xE0 | 卡类型错误反馈指令 |
|  | 0xE1 | 未寻到卡错误反馈指令 |
|  | 0xE2 | 密钥不匹配错误反馈指令 |
|  | 0xE3 | 读块失败错误指令 |
|  | 0xE4 | 写块失败错误指令 |
|  | 0xE5 | M1卡值初始化失败错误指令 |
|  | 0xE6 | M1卡增值失败错误指令 |
|  | 0xE7 | M1卡减值失败错误指令 |
|  | 0xFE | ACK确认命令 |
|  | 0xFF | NACK否认命令 |

通用指令

a) 获取卡片UID

命令码   0x01

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0x01 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 卡片UID |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | UID长度 + 1 | 0x01 | 4 – 8字节 |

卡片UID长度：

| 卡片类型 | UID长度 Byte |
| --- | --- |
| ISO14443-A CPU卡 | 4 |
| ISO14443-B协议卡 | 8 |
| Mifare卡（M1） | 4 |
| ISO15693协议卡 | 8 |
| Ultralight卡（NFC标签） | 7 |
| DF卡 | 7 |

例：

向模块发送：AA 01 01

返回：      AA 05 01 16 AB E1 C5

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为卡片的UID，本指令适用于所有的卡类型，其中M1卡4 Byte UID、UL卡7 Byte UID，ISO14443-B卡8 Byte UID。

b) 获取卡片类型（M1或者UL）

命令码   0x02

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0x02 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 卡片类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0x02 | 1字节 |

卡片类型：

| 0x00 | 未定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | Mifare卡 |
| 0x02 | Ultralight卡（NFC标签） |
| 0x03 | ISO14443-B |
| 0x04 | ISO14443-A CPU卡 |
| 0x05 | ISO15693协议卡 |

例：

向模块发送：AA 01 02

返回：      AA 02 02 01

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为卡片的类型，01表示M1卡，02表示UL卡，03表示ISO14443-B，04表示ACPU卡，05表示ISO15693卡

c) 获取模块软件硬件版本号

命令码   0xB0

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xB0 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0xB0 | 1字节 |

例：

向模块发送：AA 01 B0

返回：      AA 02 B0 20

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为版本信息

d）打开/关闭自动寻卡指令

注意：该寻卡指令掉电后会被保存。

命令码  0x95

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 打开/关闭自动寻卡 | 寻卡间隔 | 寻卡参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x04 | 0x95 | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte |

说明：

打开/关闭自动寻卡：0为关闭自动寻卡，非0为打开自动寻卡

寻卡间隔：非低功耗自动寻卡间隔，仅在LP为0时（低功耗寻卡关闭）有效。寻卡间隔转换关系公式为：寻卡间隔 = SD * 10 毫秒。默认值为0x14，对应寻卡间隔为200毫秒。

寻卡参数：如下表所示

| BIT | 含义 |
| --- | --- |
| Bit 0 – Bit 1 | 0：未定义 1：将CPU卡当成M1卡处理 2：将CPU当成CPU卡处理 3：未定义 |
| Bit 2 | 0：卡片离开不返还AA 01 EA 1：卡片离开时返回AA 01 EA |
| Bit 3 | 0：不识别复制卡 1：识别复制卡 |
| Bit 4 | 0：不返回卡片类型 1：返回卡片类型 |
| Bit 5 | 0：不返回银行卡卡号 1：返回银行卡卡号 |
| Bit 6 | 0：不返回身份证特殊序列号 1：返回身份证特殊序列号 |
| Bit 7 | 0：使用106kbit/速率读取CPU卡 1：根据卡片支持的速率选择最高速率读取CPU卡 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 04 95 FF FF 02

返回：      AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

e）配置模块波特率指令

注：该配置掉电会保存。

模块配置命令中有串口波特率配置命令，串口波特率配置命令在发送命令后，下次上电或复位后生效，模块默认波特率为115200。模块支持的波特率有4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200共8中速率。其对应的编码（编码在命令中使用）如下表所示：

| 波特率 | 对应编码 |
| --- | --- |
| 4800 | 1 |
| 9600 | 2 |
| 14400 | 3 |
| 19200 | 4 |
| 28800 | 5 |
| 38400 | 6 |
| 57600 | 7 |
| 115200 | 8 |

命令码   0xA0

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 波特率编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0xA0 | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：配置串口波特率为19200

向模块发送：AA 02 A0 04

返回(ACK)：  AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令， 青色表示数据

本指令中，数据为波特率对应的编码。

f）配置系统参数指令

系统参数决定模块上电后的默认状态，配置后的参数将会保存到EEPROM，掉电保存。

命令码   0xA1

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 波特率 | LPWSD | SD | SP | AUTO | LPW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x07 | 0xA1 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |

波特率：波特率编码请参考e)配置波特率指令，默认值为0x08（对应115200波特率）

LPWSD：预留，填0

SD：非低功耗自动寻卡间隔，仅在LP为0时（低功耗寻卡关闭）有效。寻卡间隔转换关系公式为：寻卡间隔 = SD * 10 毫秒。默认值为0x14，对应寻卡间隔为200毫秒。

SP：寻卡参数。请参考d）打开/关闭自动寻卡中的寻卡参数。默认值为0x76。

AUTO：自动寻卡开关。非0为开启自动寻卡，0为关闭自动寻卡。默认值为0xFF，开启自动寻卡。

LPW：预留，填0

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

g) 读取系统参数指令

命令码   0xA2

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xA2 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 波特率 | LPWSD | SD | SP | AUTO | LPW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x07 | 0xA2 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |

Mifare卡操作指令

a）写入M1卡KEY A密钥到模块

命令码   0x03

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 秘钥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x07 | 0x03 | 6字节 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 07 03 ff ff ff ff ff ff

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为M1卡KEY A密钥，共6 byte。另外本指令指示保存密钥到模块中，并不验证密钥。只有在读写M1卡的操作，并且设置了模块密钥类型为TYPE A（使用M1_SET_KEY_TYPE指令设置）才会使用此密钥去验证，模块默认密钥为ff ff ff ff ff ff

b）M1卡读块指令

命令码   0x04

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0x04 | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x12 | 0x04 | 1字节 | 16字节 |

例：M1卡读块1指令

向模块发送：AA 02 04 01

返回：      AA 12 04 01 3E 9C 00 00 C1 63 FF FF 3E 9C 00 00 01 FE 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为M1卡一个块的数据，共16 byte

c）M1卡写块指令

命令码   0x05

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x12 | 0x05 | 1字节 | 16字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：M1卡写块4指令

向模块发送：AA 12 05 04 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为M1卡一个块的数据，共16 Byte

d）M1卡电子钱包初始化指令

命令码   0x06

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x06 | 1字节 | 4字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：M1卡使用块4作为电子钱包，并且初始值为1元

向模块发送：AA 06 06 04 01 00 00 00

返回(ACK)：  AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为M1卡电子钱包初始值，共4 Byte，低8位在前

e）M1卡电子钱包充值指令

命令码   0x07

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x07 | 1字节 | 4字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：M1卡给块4的电子钱包充值2元

向模块发送：AA 06 07 04 02 00 00 00

返回(ACK)：  AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为M1卡电子钱包要充值的数额，共4 Byte，低8位在前

f）M1卡电子钱包扣款指令

命令码   0x08

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x08 | 1字节 | 4字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：M1卡给块4的电子钱包扣款2元

向模块发送：AA 06 08 04 02 00 00 00

返回(ACK)：  AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为M1卡电子钱包要扣的数额，共4 Byte，低8位在前

g） 写入M1卡KEY B密钥到模块

命令码   0x0B

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 秘钥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0B | 0x03 | 6字节 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 07 0B ff ff ff ff ff ff

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为M1卡KEY B密钥，共6 byte。另外本指令指示保存密钥到模块中，并不验证密钥。只有在读写M1卡的操作，并且设置了模块密钥类型为TYPE B（使用M1_SET_KEY_TYPE指令设置）才会使用此密钥去验证，模块默认密钥为ff ff ff ff ff ff

h）  设置模块使用密钥的类型

命令码   0x0C

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 秘钥类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0x0C | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 02 0C 0A

返回：      AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为要设置的密钥类型，0x0A表示KEY A，0x0B表示KEY B，默认为KEY A

Ultralight卡操作指令

a）UL卡读块指令

命令码   0x09

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0x09 | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

读卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x90 | 1字节 | 4字节 |

例：UL卡读块1指令

向模块发送：AA 02 09 01

返回：      AA 06 09 01 3E 9C 00 00

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为UL卡一个块的数据，共4 Byte

b）UL卡写块指令

命令码   0x0A

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x0A | 1字节 | 4字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

写卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：UL卡写块4指令

向模块发送：AA 06 0A 04 00 01 02 03

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

本指令中，数据为UL卡一个块的数据，共4 Byte

b）UL卡读多个块指令

命令码   0x1C

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 起始块 | 结束块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x03 | 0x1C | 1字节 | 1字节（必须大于起始块） |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

读卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 地址 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 块数量x4 + 2 字节 | 0x1C | 1字节 | 块数量x4字节 |

例：UL卡读取0 到0x30块（读出数据量为：(0x30 – 0) x 4 = 192字节）

向模块发送：AA 03 1C 00 30

返回（ACK）：AA C6 1C 00 192字节数据

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

b）UL卡写多个块指令

命令码   0x1D

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 起始块 | 要写的数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | n | 0x1D | 1字节 | 最大240字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

写卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：UL卡写两个块

向模块发送：AA 0A 1D 04 30 30 30 30 30 30 30 30

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址 青色表示数据

ISO14443-A CPU卡操作指令

a）ISO14443-A 卡激活指令

命令码   0x15

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0x15 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 01 15

返回：      AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令

卡片激活后，如果移开卡片（卡片断电），会返回AA 01 EA。

b）ISO14443-A PDU指令接口

命令码   0x17

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | APDU指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | n+1字节 | 0x17 | n字节 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | APDU指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | n+1字节 | 0x17 | n字节 |

例：

向模块发送：AA 06 17 00 84 00 00 08

返回：      AA 0B 17 3E 9C 00 08 1D 82 11 C1 90 00

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为接收到的PDU指令及指令的返回数据。

c）卡片断电指令

命令码   0x18

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0x18 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xEA |

例：

向模块发送：AA 01 18

返回：      AA 01 EA

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令

身份证操作指令

a）ISO14443-B 卡激活指令

命令码   0x14

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0x14 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 01 14

返回：      AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令

卡片激活后，如果移开卡片（卡片断电），会反回AA 01 EA

b）ISO14443-B PDU指令接口

命令码   0x16

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | APDU指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | n+1字节 | 0x16 | n字节 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | APDU指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | n+1字节 | 0x16 | n字节 |

例：

向模块发送：AA 06 16 00 84 00 00 08

返回：      AA 0B 16 3E 9C 00 08 1D 82 11 C1 90 00

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，青色表示数据

本指令中，数据为接收到的PDU指令及指令的返回数据。

c）卡片断电指令

命令码   0x18

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0x18 |

模块->上位机指令格式：

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xEA |

例：

向模块发送：AA 01 18

返回：      AA 01 EA

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令

ISO15693卡片操作指令

a） 读取ISO15693卡片单个块数据

命令码  0x90

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0x90 | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

读卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x90 | 1字节 | 4字节 |

例：

向模块发送：AA 02 90 00

返回：AA 06 90 00 3E 9C 00 00

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址，青色表示数据

数据表示读到的数据，一个块4字节

b） 读取ISO15693卡片多个块数据

命令码  0x91

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块起始地址 | 块数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x03 | 0x91 | 1字节 | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

读卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 块数据长度+2字节 | 0x91 | 1字节 | 块数量x 4字节 |

例：

向模块发送：AA 03 91 00 04

返回：AA 0A 91 00 3E 9C 00 3E 9C 00 00 3E 9C 00 00 3E 9C 00 00 00

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址，青色表示数据

其中向模块发送数据的数据表示要读取的块数量（每个块4个字节）

c） 写一个块数据到ISO15693卡片中

命令码  0x92

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 | 块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x06 | 0x92 | 1字节 | 4字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

写卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 06 92 00 01020304

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址，青色表示数据

数据表示要写入卡片的数据，一个块4个字节

d） ISO15693写多个块

命令码  0x93

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 起始地址 | 块数量 | 要写的块数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | n+3 | 0x93 | 1字节 | 1字节 | 块数量x4字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

写卡成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 06 92 00 01020304

AA 13 93 00 04 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址，青色表示数据

地址后面的04表示要写入4个块的数据，后面的数据必须是4x4=16字节

e） 锁住ISO15693的一个块（变成只读，且不能修改）

命令码  0x94

上位机->模块指令格式：

| 帧头 | 长度 | 指令码 | 块地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x02 | 0x94 | 1字节 |

模块->上位机指令格式：

未寻到卡时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xE1 |

操作成功时返回：

| 帧头 | 长度 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x01 | 0xFE |

例：

向模块发送：AA 02 94 00

返回（ACK）：AA 01 FE

注： 红色表示帧头， 黄色表示指令长度， 绿色表示指令，灰色表示地址

此条指令将块0锁住，变成只读，不能写入数据，一旦锁住将永远不能修改！

模块反馈

错误反馈指令用于在操作卡片时将遇到的错误类型反馈给上位机，使用者可参考错误代码，快速定位错误源。

| 错误标记 | 错误类型 | 反馈指令 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EER_TAG_TYPE | 卡类型错误 | AA 01 E0 | 发送卡片操作指令与当前检测到的卡片类型不一致时返回 |
| EER_NO_FINE_TAG | 未寻到卡错误 | AA 01 E1 | 发送卡片操作指令没有寻到卡时返回 |
| EER_KEY_NO_AUTH | M1卡密钥不匹配错误 | AA 01 E2 | M1_READ_BLOCK、M1_WRITE_BLOCK、M1_VALUE_INIT、M1_VALUE_ADD、M1_VALUE_SUB 时，验证密钥失败。此时需使用M1_SAVE_KEY 指令先把正确的密码保存到模块，再使用上述指令。 |
| EER_READ_BLOCK | 读块错误 | AA 01 E3 | 使用 M1_READ_BLOCK、UL_READ_BLOCK 时读块不成功时，返回该指令。 |
| EER_WRITE_BLOCK | 写块错误 | AA 01 E4 | 使用 M1_WRITE_BLOCK、UL_WRITE_BLOCK 写块不成功。 |
| EER_VALUE_INIT | M1卡电子钱包充值错误 | AA 01 E5 | M1_VALUE_INIT 操作卡片失败时返回 |
| EER_VALUE_ADD | M1卡电子钱包充值 | AA 01 E6 | 使用M1_VALUE_ADD操作卡片失败时返回 |
| EER_VALUE_SUB | M1卡电子钱包扣款错误 | AA 01 E7 | 使用M1_VALUE_SUB操作卡片电子钱包扣款失败时返回 |

常见故障分析

打开串口失败

如果使用演示软件连接模块时，提示“拒绝访问”，原因通常为该串口已被其它软件（如串口助手、门禁管理软件等使用串口的软件）打开占用，请退出占用该串口的软件，或者换另外一个串口，再次尝试。

与模块无法通信

如果能打开串口，但与模块通信失败，则请逐一检查确认以下各项：

1)  软件上所选的串口是否为主机连接模块的串口，如果使用 USB—UART 转换器，

请在系统设备管理器中的“端口 (COM 和 LPT)”项中查看所虚拟出来的串口号；

2)  主机和模块之间的通信数据线是否接触良好；串口的 TXD 和 RXD 数据线是否连接正确，是否调反；主机的 GND 和模块的 GND 是否连接在一块。如果连线正确，

是否将 TXD 和 RXD 线接反，请将其对调再次尝试；

3)  通信参数设置是否正确，正确的串口通信参数应为默认波特率 115200；

4)  发送的数据是否有错误，特别需要注意校验和是否有误；

5)  检查是否为16进制发送接收（勾选Hex）。

读取不到卡片

如果主机能读取到模块返回的信息（表明主机和模块通信已正常），但读取不到卡片的序列号，那么请检查是否是以下情况造成的：

1)  卡片距读卡天线是否过远 ，试把卡片靠近天线再读取；

2)  卡片或模块天线周围是否有大面积金属，大面积金属会严重影响读卡，请把模块移到没有金属的环境再读取；

3)  卡片协议是否为模块所支持的协议类型； 卡片是否为 ID 卡等，由于ID卡工作频率和原理相差甚大，本模块不能支持此类卡片。

技术支持

德科物联作为专业从事非接触式智能卡读写技术及相关应用的解决方案供应商和产品制作商，始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。

如需您在研发的过程当中遇到技术方面的问题需要我们协助的，请随时联系我司，联系方式如下：

深圳市德科物联技术有限公司

www.derkiot.com

email： weiting@derkiot.com

技术支持QQ：460403381